江苏航运职业技术学院双回路供电保障与电力增容补充项目

磋商采购文件

采购文件编号：ZRNT20220785

江苏中润工程建设咨询有限公司

2022年9月21日

地址: 南通市崇川区崇川路58号            邮政编码：226008

目   录

第一部分  磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  合同条款及格式

第五部分  评审方法和评审标准

第六部分  响应文件组成

- 第一部分  磋商公告

受[江苏航运职业技术学院]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[江苏航运职业技术学院双回路供电保障与电力增容补充项目](项目编号:ZRNT20220785)进行磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

(江苏航运职业技术学院双回路供电保障与电力增容补充项目)的潜在供应商应在（江苏航运职业技术学院官网）获取采购文件，并于2022年10 月09日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZRNT20220785

项目名称：江苏航运职业技术学院双回路供电保障与电力增容补充项目

项目类型：工程

所属行业：建筑业

预算金额：361万元

最高限价：361万元，报价超过最高限价的为无效响应文件。

工期：50日历天

本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.本项目的特定资格要求：

2.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。

2.2投标供应商具有电力工程施工总承包叁级及以上资质且具备有效的企业安全生产许可证；

2.3项目经理资格：机电工程专业二级及以上注册建造师（注册在投标单位），并具备有效的安全考核合格证书(B证)；

2.4投标供应商具有承装（修、试）电力设施许可证，同时具备承装类五级、承修类五级、承试类五级及以上。

2.5为确保本项目竣工同时能够按期通电，中标单位必须对接供电公司，确保在本项目竣工同时完成供电。承诺书格式自拟。

三、获取采购文件

时间：2022年09月21日至2022年10月09日

地点：江苏航运职业技术学院官网

方式：自行下载磋商文件，或者到代理机构获取。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

2022年10月09日14点00分（北京时间），逾时，采购人将拒绝接受磋商响应文件。

地点：南通市濠南路32号3号楼3楼开标室

特别提醒，开标现场院内不提供停车，请供应商自行在附近寻找停车地点后步行至濠南路32号或合理选择交通工具，提前到达投标地点。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.履约保证金：合同价的3%，中标人在中标后合同签订前将履约保证金汇入采购人指定账户，在项目最终验收合格后转为质保金，质保金在期满且无质量问题后一次性退还中标人（不计息）。

3.项目磋商活动模式：见面磋商模式，供应商在南通市濠南路32号3号楼3楼开标室参加磋商活动。

4.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

5.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出。

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称： 江苏航运职业技术学院

地   址： 南通市开发区通盛大道185号

联系方式： 严老师

电话：15206297568

2.采购代理机构信息

名   称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地   址：南通市濠南路32号

联系方式：高  工

电话：15962756653

- 第二部分 磋商须知

- 一、总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取磋商采购方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 4.2采购文件资料费300元，提交响应文件时支付给代理机构。

4.3采购代理费按计价格[2011]534号文标准向成交人收取，供应商须综合考虑在磋商响应报价内（不单列）。

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

- 二、磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）合同条款及格式

（5）评审方法和评审标准

（9）响应文件组成

（7）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏航运职业技术学院官网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 三、响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第六部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

1.1响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、价格文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。价格文件不得出现于其他磋商文件中。

1.2响应文件每一部分内容均须提供“一正、两副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

1.3纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

1.4响应文件密封后封袋封面应标明响应文件名称、项目名称、项目编号、供应商名称等关键信息并加盖公章。

1.5递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交磋商文件，即视为已响应参加采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商提交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到交通路况、停车、疫情管控等风险因素，如因供应商自身原因造成的磋商响应文件提交不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后提交的任何响应文件。

4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，书面撤回其磋商响应文件。

4.1.2 供应商撤回磋商响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

在响应文件提交截止时间之后，供应商不得再对其提交的响应文件进行修改。

- 五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当在磋商公告中规定的时间和地点参加磋商活动。

1.2 磋商活动的文件密封性检查工作由采购代理机构组织。

1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件密封性检查、磋商结果确认等工作，按照采购代理机构指引进行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用磋商的采购项目，评审专家应当从采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，或者从代理机构的采购专家资源库中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，并记录存档。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系（适用于不见面磋商模式）。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在规定的时间内未成功提交磋商响应文件的。

6.1.2未完整提交响应文件的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合本项目采购文件规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11响应文件未按照采购文件要求盖章、密封的。

6.1.12投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.13其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按采购相关规定执行。

- 六、成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第五部分规定。

1.2 采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购代理机构将在“江苏航运职业技术学院官网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，现场送达。

质疑受理联系地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼1004，联系电话：0513-55887688。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章”

以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合上述规定的质疑。

2.5.2 超出采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据采购的有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果供应商自负。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内（在新冠疫情防控期间为十五日内），按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目总体要求

1.投标产品必须完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，投标供应商应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

2.投标单位必须承诺满足采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.为确保本项目竣工同时能够按期通电，中标单位必须对接供电公司，确保在本项目竣工同时完成电源接入点的供电。本项要求请在资格审查中做出承诺。同时，在技术标中应给出实现承诺的实施方案。如不能兑现承诺，招标人不再支付任何尾款并扣除履约保证金，中标单位退还所有已收款项，并按合同金额的30%赔偿给招标人。

4.工期、质量：50日历天，质量合格。

5.特别说明：图纸中蓝线标注的新建2孔MPP拉管270米及新放YJV22-8.7/15KV-3*400的电缆300米。此段建设应符合图纸设计要求，由中标单位与供电公司沟通共同完成，工程量不包括在本项目的工程量清单中，费用由中标单位承担。同时应通过供电公司的质量验收。

二、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价 | 综合合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 1、名称:电力电缆（外部10kV市政进线） 2、型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*400 3、规格:3*400 4、敷设方式、部位:排管敷设 5、电压等级（kV）:10 | m | 1510.000 | （最高限价：1400元/米） |  |
| 2 | 电力电缆 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV22-8.7/15-3*120 3、规格:3*120 4、敷设方式、部位:排管敷设 5、电压等级（kV）:10 | m | 330.000 | （最高限价：700元/米） |  |
| 3 | 电缆分支箱 1、名称:高压电缆对接箱 2、型号:一进一出 | 台 | 4.000 |  |  |
| 4 | 电力电缆头 1、名称:电缆终端 2、型号:3*400 3、材质、类型:铜芯 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:10 | 个 | 8.000 |  |  |
| 5 | 电力电缆头 1、名称:电缆终端 2、型号:3*120 3、材质、类型:铜芯 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:10 | 个 | 2.000 |  |  |
| 6 | 防火堵洞 1、名称:防火封堵 | 项 | 1.000 |  |  |
| 7 | 电缆试验 1、名称:电缆试验 2、电压等级（kV）:10 | 根 | 5.000 |  |  |
| 8 | 混凝土井 1、挖基坑土方，一二类土、深度2米内、运距自行考虑 2、土方回填、余土外运，运距自行考虑 3、井类型:Ⅰ15*20型直通手井 4、垫层:100厚碎石+100厚C20混凝土 5、井主体:C30混凝土 6、盖板:1500*900铸铁盖板50T*2 7、钢筋:配筋详见图纸 8、具体尺寸做法详见图纸 | 座 | 4.000 |  |  |
| 9 | 混凝土井 1、挖基坑土方，一二类土、深度2米内、运距自行考虑 2、土方回填、余土外运，运距自行考虑 3、井类型:L44*15型90°转角手井 4、垫层:100厚碎石+100厚C20混凝土 5、井主体:C30混凝土 6、盖板:1500*900铸铁盖板50T*2 7、钢筋:配筋详见图纸 8、具体尺寸做法详见图纸 | 座 | 2.000 |  |  |
| 10 | 排管 1、名称:2CPVCΦ200B（含模板） 2、土壤类别:自行考虑 3、土方开挖、垫层、管道铺设、钢筋砼浇筑、土方回填、余土外运 | m | 80.000 |  |  |
| 11 | 水平导向钻进 2孔MPP拉管 | m | 370.000 |  |  |
| 12 | 设备基础 1、名称:电缆分支箱基础 | 座 | 4.000 |  |  |
| 13 | 设备基础 1、名称:预制环网柜基础 | 座 | 1.000 |  |  |
| 14 | 平整场地 | m2 | 177.780 |  |  |
| 15 | 挖沟槽土方 | m3 | 166.240 |  |  |
| 16 | 回填方 | m3 | 108.090 |  |  |
| 17 | 基础换填砂石 | m³ | 253.000 |  |  |
| 18 | 余方弃置 | m3 | 69.690 |  |  |
| 19 | 垫层 | m3 | 10.380 |  |  |
| 20 | 独立基础 | m3 | 13.280 |  |  |
| 21 | 基础梁 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.320 |  |  |
| 22 | 矩形柱 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 10.270 |  |  |
| 23 | 有梁板 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 12.850 |  |  |
| 24 | 其他构件 1、构件的类型:栏板 2、混凝土种类:泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.000 |  |  |
| 25 | 雨篷、悬挑板、阳台板 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、复试雨棚 | m3 | 4.200 |  |  |
| 26 | 扶手、压顶 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、窗台 | m3 | 0.660 |  |  |
| 27 | 圈梁 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、电缆沟顶 | m3 | 2.140 |  |  |
| 28 | 构造柱 电缆沟 | m3 | 1.210 |  |  |
| 29 | 砖基础 1、砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2、砂浆强度等级:Mb5专用砂浆 | m3 | 4.240 |  |  |
| 30 | 多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU5烧结多孔砖 | m3 | 4.850 |  |  |
| 31 | 砖地沟、明沟 | m | 5.690 |  |  |
| 32 | 墙面一般抹灰 1、墙体类型:外墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆 4、不同材料搭接处铺一层钢丝网片 | m2 | 130.070 |  |  |
| 33 | 墙面一般抹灰 1、墙体类型:内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2水泥砂浆 4、不同材料搭接处铺一层钢丝网片 | m2 | 83.720 |  |  |
| 34 | 零星项目一般抹灰 1、基层类型、部位:电缆沟 | m2 | 35.570 |  |  |
| 35 | 零星项目一般抹灰 雨棚抹灰 | m2 | 4.200 |  |  |
| 36 | 细石混凝土楼地面 1、素土夯实 2、100厚碎砖 3、40厚C20细石混凝土内配D4@200双向钢筋 4、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料（墙边向上翻300高） 5、素水泥浆一道 6、30厚C20细石混凝土随捣随抹 | m2 | 39.900 |  |  |
| 37 | 屋面卷材防水 1、50厚C30细石混凝土，内配D4@20双向钢筋，表面压光抹平，分隔缝间距不宜大于4米，缝宽20mm,缝内油膏嵌实 2、4厚SBS改性沥青防水卷材 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、50厚聚苯挤塑板（XPS）(燃烧性能B1级) 5、20厚1:3水泥砂浆找平 6、最薄处30厚泡沫混凝土找坡设排气道 | m2 | 75.950 |  |  |
| 38 | 屋面排水管 1、排水管品种、规格:Φ110PVC管 | m | 8.600 |  |  |
| 39 | 金属（塑钢、断桥）窗 铝合金窗外加防虫鸟窗纱 | m2 | 16.200 |  |  |
| 40 | 木质防火门 丙级防火门 | m2 | 7.100 |  |  |
| 41 | 墙面喷刷涂料 内墙面白水泥腻子 | m2 | 83.720 |  |  |
| 42 | 墙面喷刷涂料 外墙面涂料一底二涂 | m2 | 130.070 |  |  |
| 43 | 天棚喷刷涂料 滚内墙涂料，板底批腻子刮平 | m2 | 70.260 |  |  |
| 44 | 现浇构件钢筋 12以内 | t | 2.499 |  |  |
| 45 | 现浇构件钢筋 25以内 | t | 1.435 |  |  |
| 46 | 预埋铁件 | t | 0.546 |  |  |
| 47 | 零星钢构件 电缆沟钢花纹板盖板 | t | 0.478 |  |  |
| 48 | 安装照明及动力部分 | 项 | 1.000 |  |  |
| 49 | 直流馈电屏 20AH，DC/AC220V | 台 | 4.000 | （最高限价：15000元/台） |  |
| 50 | 其它综合费用 | 项 | 1.000 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注：1.本表全费用综合单价包含完成该项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、税金、配合费、风险费等一切费用。

2.本工程清单序号“1、2、49”子目设最高单价限价，投标报价时超过最高单价限价的作无效标处理。

三、投标报价

1.投标报价的范围

1.1投标报价应包括采购文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

1.2工程量清单是投标供应商投标报价的共同基础。采购人提供的工程量清单，投标供应商应结合采购文件、合同条款、商务技术响应文件准和要求与图纸一起阅读理解，除设计变更外，采购人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但投标供应商为满足采购人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标供应商应计入工程量清单相应子目中，工程结算时采购人不为此类项目另外支付。

2.投标报价方式

固定单价报价方式。工程量的风险由发包人承担，价格风险由承包人承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定，由发包人提出需求，经设计出具设计变更或图纸，由承包人负责按图实施，新增项目价格采用认质认价。工程结算全费用综合单价=首次报价时的全费用综合单价*（最终报价总价/首次报价总价）。

3.投标报价编制要求

3.1投标报价的项目名称、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。

3.2工程量清单中投标供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

3.3投标报价应根据采购文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。投标供应商所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对采购人的优惠。投标供应商标函中所报设备、材料及其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。

3.4 投标供应商不得擅自改动采购人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向采购人提出，其中清单内容的书面疑问材料经采购人组织核实确认后提供最终工程量清单，投标供应商在投标报价时，不得增减清单工程量。

3.5本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标供应商均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不计取。

3.6投标供应商应认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素，所发生的一切费用由投标供应商自行考虑，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。水、电接驳，按采购人指定地点，定量表记、接至施工现场管线（电缆）由投标供应商自行考虑，费用包含在投标报价中。现场自来水及电源接入点现场具体位置由投标供应商现场踏勘。

3.7因施工场地狭小、周边老旧建筑保护等发生的一切费用由各投标供应商自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不再另外计取。

3.8临时设施费、赶工措施费、夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费由各投标供应商综合考虑在单价内，该类措施项目费结算时一律不计取。

3.9本工程垂直运输及安装脚手架由投标单位自行考虑，并计入报价，结算时一律不计取。

3.10投标供应商自行解决与本工程各相关承包商间的协调、配合、通信关系，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由投标供应商自行承担，并相互做好成品保护工作，采购人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

3.11承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标供应商自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不计取。

3.12投标供应商应在投标报价中综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用并计入报价，中标后不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用，采购人不再对此项费用另行签证。

3.13 作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标供应商承担，采购人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

3.14各投标人必须按招标文件推荐的品牌或者等于或高于推荐品牌技术标准的其他品牌进行投标报价，若投标人选用招标人推荐品牌以外的其他品牌，则投标人必须提供该品牌等于或高于招标人推荐品牌技术标准及标准证明材料（证明材料须为地级市及以上官方质检部门出具的该品牌等于或高于招标人推荐品牌技术标准的证明原件，并且经三分之二以上评委确认。否则，视为投标人未实质性响应招标文件要求，该投标文件作废标处理），中标后必须按招标文件及投标文件规定的材料/设备/元器件生产厂家、产地、品牌之一报招标人确认后进行采购及进场，如不响应，招标人保留材料/设备/元器件在推荐品牌中选用任一品牌的权力，但价格不作调。

品牌表（配电设施建议品牌）

| 序号 | 设施名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流屏 | 江苏同舟、河北正智、苏州泰斯坦 其中，电池品牌：雷仕顿、同舟、双登 |
| 2 | 电缆 | 江南、远东、三木 |

3.15若投标供应商在投标报价时擅自改变采购文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按采购文件及清单内容执行，结算时不予调整。

3.16投标供应商确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

3.17投标供应商工地踏勘应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。

3.18中标单位不得拒绝完成采购人在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。

3.19报价书中的工程数量乘以全费用综合单价必须等于合价。

3.20投标确定投标报价时应考虑施工过程中运出的建筑垃圾等必须运出施工现场范围以外，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次发包人将视情节严重向承包人收取履约保证金的10-20%，并有权要求其重新清运出。清运前承包人必须向发包人指明堆放地点(该地点必须符合建筑垃圾(渣土)管理中心要求)，建筑垃圾(渣土)管理中心收取的建筑垃圾处置费由投标供应商考虑在报价中，结算时不予调整。

3.21承包人须在工程竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地拆除后产生的建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用由各投标供应商在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人的认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

3.22踏勘现场时必须对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。工程实施的困难具有不可预见性，投标单位慎重考虑。需要特别说明的是，校外（保证学校供电需要的）接线、土建、绿化等一切费用及手续、与相关部门协调工作由供应商负责，投标报价时综合考虑在内，结算时不再增加任何费用。

3.23施工期间和竣工移交时的保洁工作及费用，投标人在报价时须综合考虑在投标报价中，结算时不做调整。

3.24成交供应商在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。签证资料如施工过程中发生的拆除等必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。审计时施工用水电费按实扣除。

3.25 其他未尽事宜在书面答疑中明确。

四、付款

1、中标方中标后在合同签订前，应提供合同总价3%的履约保证金，按采购方要求汇至指定账户。（开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，帐号： 32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577）。履约保证金在项目最终验收合格后转为质保金，质保金在期满且无质量问题后一次性（无息）退还乙方。

2、合同签订生效后支付合同总金额的30%；项目竣工验收合格后且一周内完成通电支付合同金额的30%；审计后（以甲方签发终验收合格书为准），甲方按审计结果支付工程尾款。乙方需提供增值税专用发票。

3、因施工需要出现新增项目且不在清单中的，由甲方提出需求，经设计出具设计变更或图纸，由乙方负责按图实施，新增项目价格采用认质认价。

五、附件

本项目图纸详见附件。

- 第四部分  合同条款及格式

甲方（需方）：江苏航运职业技术学院        合同编号：

乙方（供方）：

签约地点：江苏航运职业技术学院

项目名称：双回路供电保障与电力增容补充项目

一、双回路供电保障与电力增容补充项目通过磋商方式，确定乙方为甲方的供货商。

二、货物名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间:

| 序号 | 货物 名称 | 规格、型号、配置 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 供货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

三、合同价格条件

3.1 本合同价格为配电房土建及供货到甲方现场并实施安装调试等全部的价格。

3.2 投标报价应包括完成本次招标范围内全部工作内容所需所有费用。其中包括但不限于配电房土建、货物、装修、安装调试、系统集成、人员培训、项目所需的各种材料、项目管理以及垃圾清运等所有完成该项目必须工序及主辅材人工等综合费用，中标人不得以任何理由追加中标价格以外的任何费用。在土建施工及安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，供方应无条件、无偿补发，由此所发生的费用，视为已包含在投标人的投标报价中；技术规范要求的费用应包括在投标报价中；投标人应充分了解场地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解场地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不获批准。同时投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

四、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：国家有统一标准的，执行国家标准或部标准；国家没有统一标准的，执行厂家标准。需方有特殊要求的，按磋商文件或询价表中有关条款执行。

五、	交（提）货地点、方式

5.1交货方式：乙方负责运输至甲方指定地点交货并负责卸货，入户加安装与调试。

5.2 项目建设及交货地点：江苏航运职业技术学院。

六、包装及装运标志

乙方应将设备严密包装，并应根据其不同的形状和特殊特征采取措施保护其免于受潮和雨淋，应适应于多次装卸和长途运输，确保设备无任何损害地安全到达工地现场。

七、运输、运费及保险

7.1由发货地到交货地的运输费用，以及到达交货地点的卸车费等一切费用均由乙方承担。

7.2乙方负责承担由发货地到交货地点卸车的运费和综合保险费。

八、	验收标准、方法及提出异议期限

8.1货物抵达目的地，甲、乙双方应对产品的数量、规格以及质量等及时检验。如需乙方提交有关权威检测部门检验的，检验费用由乙方负责。

8.2任何被检查出不符合合同规定的产品，甲方有权拒绝接收。乙方须在甲方要求的期限内（不超过10天）无条件替换被拒绝的不合格产品。由此产生的一切费用由乙方承担。

8.3以□招标书 □技术协议书 ■需方需求书 ■ 国家标准所提要求为标准，需方组织人员进行现场测试与检测。

8.4配电房土建及设备、系统安装完成后，整体试运行1个月，试运行期结束后，乙方书面通知甲方进行调试，调试完成后甲方代表签署调试报告；甲方组织对设备、系统进行最终验收，验收合格后，由甲方签署终验收合格证书一式二份，双方各执一份。

8.5根据招标文件要求对土建及全部设备、系统、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件的验收，如发现施工或交货产品的设备参数与招标文件不一致，则验收不予通过，所有责任由乙方承担。甲方有权终止合同，没收履约保证金，乙方退还甲方已付费用并赔偿因此给予甲方造成的全部损失。

8.6拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由乙方自行解决，如影响安装则承担合同总价款1%的违约金。

8.7验收中如发现设备（系统）性能指标或功能上不符合甲方需求和合同时，将被看作性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿，由乙方承担所有责任。

8.9 安装符合国家现行相关验收标准和规范，保证确保甲方使用需求，通过甲方相关部门验收。

九、	安装调试：项目实施阶段安排专业技术人员驻场，供方按需方要求对设备进行免费使用培训。

十、质量保证及售后服务

10.1乙方须保证设备（系统）及所有配套件的完整性和可靠性。对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件、耗材等提供供应商与联系方式。

10.2自整体最终验收合格之日起计算，本项目所有设备质保期为？年、施工为 ？ 年。

10.3在质保期内，如设备、系统有质量问题，乙方须提供7×24小时服务热线（即时响应）。在接到甲方的服务通知后，在1小时内提供技术指导或远程维护，在72小时之内到达现场修理，所需费用全部由乙方负担。若出现重大故障，系统不能正常工作，服务期从系统修复后起重新计算。

10.4在质保期内，如乙方公司被兼并或收购。兼并或收购公司有责任继续对甲方履行服务。

10.5在质保期外，设备、系统发生故障需要更换部件时，在完成部件的更换且设备可正常运行时起计，所更换零部件的质量保证期为1年。在零部件质量保证期内，如所更换的部件发生故障，乙方应提供免费的维修服务，所产生的费用由乙方承担。

10.6设备、系统期内的故障报修，如乙方未能做到上述服务承诺时，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和所产生的费用由乙方承担；甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

10.7质保期后乙方应能对产品的维护提供可持续的、价格合理的延保服务。

10.8在规定的质量保证期内，乙方应对其产品由于设计、制造工艺、设备的缺陷或安装工艺，而造成的任何工程缺陷或故障负责。出现上述情况，乙方应免费负责更换有缺陷的设备。对由于直接责任造成的损失甲方保留索赔的权利。

10.9乙方如未按约定履行保修义务，甲方有权自行保修并扣除相应质量保证金。金额不足以支付保修费用的，甲方有权向乙方追索。未经甲方认可，乙方不得单方将包括但不限于质保金在内的一切未结款项作为确定债权转让给任何第三方。

十一、培训要求

由中标人向采购人提供相关免费技术培训，使其熟练掌握所有设备的应用和维护。培训工作的完成需经采购人的认可方可结束。供应商须在投标文件中提供具体的培训方案。如用户需求有特殊要求的，从严要求。

十一、随机必备品、配件、工具数量及供应方法：详见随机装箱单或需方所提要求。

十二、结算方式及期限：

1、中标方中标后在合同签订前，应提供合同总价3%的履约保证金，按采购方要求汇至指定账户。（开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，帐号： 32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577）。履约保证金在项目最终验收合格后转为质保金，质保金在期满且无质量问题后一次性（无息）退还乙方。

2、合同签订生效后支付合同总金额的30%；项目竣工验收合格后且一周内完成通电支付合同金额的30%；审计后（以甲方签发终验收合格书为准），甲方按审计结果支付工程尾款。乙方需提供增值税专用发票。

3、因施工需要出现新增项目且不在清单中的，由甲方提出需求，经设计出具设计变更或图纸，由乙方负责按图实施，新增项目价格采用认质认价。

十三、标的物所有权自货物交付时转移至需方。

十四、违约责任：

14.1	供方不能按期竣工、竣工同时不能完成供电的，需方不再支付余款，并且扣除履约保证金。需方退还所有已收款项，并按合同金额的30%赔偿给需方。

14.2	供方低于合同配置、技术标准供货，供方负有下列第1种责任：

（1）	供方恢复合同规定的配置、技术标准（或不低于原配置、原标准），遇价格下降的，供方退还差价；遇价格上涨的，按原价格执行。同时供方付给需方合同总价款10%的违约金。

（2）	需方退货，同时，供方付给需方合同总价款30%的违约金。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（章）： 供应商开户行： 供应商银行帐号： 法定代表人： 委托代理人： 日期：年月日 电话： 地址： | 单位名称（章）：江苏航运职业技术学院 法定代表人： 委托代理人： 日期：年月日 电话：0513-85960860 地址：南通经济开发区通盛大道185号 |

14.3	供方不能按期服务、降低服务标准、服务质量，或不兑现服务承诺，供方返还向需方收取的服务费，并付给需方合同总价款20%的违约金。

14.4	需方除供方低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外，要求退货或不接受货物的，付给供方合同总价款10%的违约金。

十五、供需双方因本合同或在履行本合同过程中发生的一切争议由双方当事人协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

十六、合同在双方签字盖章后生效。磋商文件和投标文件是本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十七、本合同一式伍份。供方壹份、需方肆份, 经双方代表签字加盖公章后生效。

十八、如有必要需用附件说明，则附件与本合同具有同等法律效力。

十九、招标文件中对本项目的约定如未在本合同体现，和本合同具有同等法律效力。

- 第五部分  评审方法和评审标准

一、磋商方式

见面磋商模式：供应商在采购文件规定的时间和地点参加磋商活动。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。代理机构发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分因素 （分值） | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力（10分） | 投标人具有质量管理体系认证证书（认证范围同时包含：建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包），得2分； 投标人具有职业健康安全认证证书（认证范围同时包含：建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包），得2分； 投标人具有环境认证管理体系认证证书（认证范围同时包含：建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包），得2分； 投标人具有节能技术服务认证证书5星级，得4分； 注：提供证书原件的复印件加盖投标企业公章，所有证书必须在有效期内，不提供不得分）。 |
| 2 | 专业团队 （6分） | 项目团队人员（项目经理除外）持有机电工程或建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书（须注册在投标单位），安全生产考核合格证书（B证在有效期且证书已登记在该投标单位），有一人得3分，满分6分。 注：1、提供上述相关证书复印件，并加盖投标单位公章，提供有效的劳动合同或社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的近期养老保险的缴费记录。 |
| 3 | 业绩（8分） | 提供2018年11月至今，供应商承担过与本项目类似的电力施工或电力改造等合同案例，每提供1份得2分，满分8分（须提供合同复印件并加盖公章，原件备查）。 |
| 4 | 服务承诺 （3分） | 本项目施工免费质保期为1年，设备免费质保期为3年。供应商承诺（施工或设备）每增加1年得1分，最多得3分，提供承诺书（格式自拟）。 |
| 5 | 方案、售后及承诺（43分） | 1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；由评委综合横向对比，优秀得6-4分，良好得3-2分，一般得1分。 |
|  |  | 2.、施工进度计划和各阶段进度的保证措施；由评委综合横向对比，优秀得6-4分，良好得3-2分，一般得1分。 |
|  |  | 3、各分项工程的施工方案及质量保证措施；由评委综合横向对比，优秀得6-4分，良好得3-2分，一般得1分。 |
|  |  | 4、劳动力、机械设备和材料投入计划；由评委综合横向对比，优秀得6-4分，良好得3-2分，一般得1分。 |
|  |  | 5、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；由评委综合横向对比，优秀得6-4分，良好得3-2分，一般得1分。 |
|  |  | 6、安全保障措施方案（车辆进出校园，施工现场保护措施、施工现场安全）、疫情防控等。优秀得6-4分，良好得3-2分，一般得1分。 |
|  |  | 7、为确保本项目竣工同时能够按期通电，中标单位必须对接供电公司，确保在本项目竣工同时完成供电，并得到供电部门的确认。投标单位提供完成本项要求的实施方案。实施方案由评委横向对比，优秀得7-5分，良好得4-3分，一般得2-1分。 |

备注：所有的内容都必须是针对本项目的；以上业绩合同、相关证书（文件）获得日期应在本项目公告之前，且在有效期范围内，否则不得分。采购结束后，采购人将对中标单位上述投标文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标资格。

投标文件的证书或相关证明请提供原件复印件并加盖公章，投标未响应上述要求或未提供完整资料或复印件不清晰的不予得分。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（七）采购人代表宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏航运职业技术学院官网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。联系电话：0513-55887688。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 第六部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件、价格文件）

1.符合投标人资格要求的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.有效的营业执照复印件加盖公章。

5.投标供应商具有电力工程施工总承包叁级及以上资质且具备有效的企业安全生产许可证；

6.投标供应商具有承装（修、试）电力设施许可证，同时具备承装类五级、承修类五级、承试类五级及以上；

7.项目经理资格：机电工程专业二级及以上注册建造师，并具备安全考核合格证书(B证)；

8.为确保本项目竣工同时能够按期通电，中标单位必须对接供电公司，确保在本项目竣工同时完成供电。承诺书格式自拟。

二、商务技术文件（不能出现价格文件）

1.供应商情况一览表（格式见附件4）；

2.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

3.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格文件

1. 报价总表（格式见附件5）；

2.工程量清单报价明细表（格式见附件6）。

3.中小企业声明函（格式见附件7）

4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）

5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）

- 附件1

投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目投标人资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

- 附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

- 附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

- 附件4

供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其磋商资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

- 附件5

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

- 附件6

工程量清单报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价 | 综合合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 1、名称:电力电缆（外部10kV市政进线） 2、型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*400 3、规格:3*400 4、敷设方式、部位:排管敷设 5、电压等级（kV）:10 | m | 1510.000 |  |  |
| 2 | 电力电缆 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV22-8.7/15-3*120 3、规格:3*120 4、敷设方式、部位:排管敷设 5、电压等级（kV）:10 | m | 330.000 |  |  |
| 3 | 电缆分支箱 1、名称:高压电缆对接箱 2、型号:一进一出 | 台 | 4.000 |  |  |
| 4 | 电力电缆头 1、名称:电缆终端 2、型号:3*400 3、材质、类型:铜芯 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:10 | 个 | 8.000 |  |  |
| 5 | 电力电缆头 1、名称:电缆终端 2、型号:3*120 3、材质、类型:铜芯 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:10 | 个 | 2.000 |  |  |
| 6 | 防火堵洞 1、名称:防火封堵 | 项 | 1.000 |  |  |
| 7 | 电缆试验 1、名称:电缆试验 2、电压等级（kV）:10 | 根 | 5.000 |  |  |
| 8 | 混凝土井 1、挖基坑土方，一二类土、深度2米内、运距自行考虑 2、土方回填、余土外运，运距自行考虑 3、井类型:Ⅰ15*20型直通手井 4、垫层:100厚碎石+100厚C20混凝土 5、井主体:C30混凝土 6、盖板:1500*900铸铁盖板50T*2 5、钢筋:配筋详见图纸 6、具体尺寸做法详见图纸 | 座 | 4.000 |  |  |
| 9 | 混凝土井 1、挖基坑土方，一二类土、深度2米内、运距自行考虑 2、土方回填、余土外运，运距自行考虑 3、井类型:L44*15型90°转角手井 4、垫层:100厚碎石+100厚C20混凝土 5、井主体:C30混凝土 6、盖板:1500*900铸铁盖板50T*2 5、钢筋:配筋详见图纸 6、具体尺寸做法详见图纸 | 座 | 2.000 |  |  |
| 10 | 排管 1、名称:2CPVCΦ200B（含模板） 2、土壤类别:自行考虑 3、土方开挖、垫层、管道铺设、钢筋砼浇筑、土方回填、余土外运 | m | 80.000 |  |  |
| 11 | 水平导向钻进 2孔MPP拉管 | m | 370.000 |  |  |
| 12 | 设备基础 1、名称:电缆分支箱基础 | 座 | 4.000 |  |  |
| 13 | 设备基础 1、名称:预制环网柜基础 | 座 | 1.000 |  |  |
| 14 | 平整场地 | m2 | 177.780 |  |  |
| 15 | 挖沟槽土方 | m3 | 166.240 |  |  |
| 16 | 回填方 | m3 | 108.090 |  |  |
| 17 | 基础换填砂石 | m³ | 253.000 |  |  |
| 18 | 余方弃置 | m3 | 69.690 |  |  |
| 19 | 垫层 | m3 | 10.380 |  |  |
| 20 | 独立基础 | m3 | 13.280 |  |  |
| 21 | 基础梁 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.320 |  |  |
| 22 | 矩形柱 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 10.270 |  |  |
| 23 | 有梁板 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 12.850 |  |  |
| 24 | 其他构件 1、构件的类型:栏板 2、混凝土种类:泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.000 |  |  |
| 25 | 雨篷、悬挑板、阳台板 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、复试雨棚 | m3 | 4.200 |  |  |
| 26 | 扶手、压顶 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、窗台 | m3 | 0.660 |  |  |
| 27 | 圈梁 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、电缆沟顶 | m3 | 2.140 |  |  |
| 28 | 构造柱 电缆沟 | m3 | 1.210 |  |  |
| 29 | 砖基础 1、砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2、砂浆强度等级:Mb5专用砂浆 | m3 | 4.240 |  |  |
| 30 | 多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU5烧结多孔砖 | m3 | 4.850 |  |  |
| 31 | 砖地沟、明沟 | m | 5.690 |  |  |
| 32 | 墙面一般抹灰 1、墙体类型:外墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆 4、不同材料搭接处铺一层钢丝网片 | m2 | 130.070 |  |  |
| 33 | 墙面一般抹灰 1、墙体类型:内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2水泥砂浆 4、不同材料搭接处铺一层钢丝网片 | m2 | 83.720 |  |  |
| 34 | 零星项目一般抹灰 1、基层类型、部位:电缆沟 | m2 | 35.570 |  |  |
| 35 | 零星项目一般抹灰 雨棚抹灰 | m2 | 4.200 |  |  |
| 36 | 细石混凝土楼地面 1、素土夯实 2、100厚碎砖 3、40厚C20细石混凝土内配D4@200双向钢筋 4、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料（墙边向上翻300高） 5、素水泥浆一道 6、30厚C20细石混凝土随捣随抹 | m2 | 39.900 |  |  |
| 37 | 屋面卷材防水 1、50厚C30细石混凝土，内配D4@20双向钢筋，表面压光抹平，分隔缝间距不宜大于4米，缝宽20mm,缝内油膏嵌实 2、4厚SBS改性沥青防水卷材 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、50厚聚苯挤塑板（XPS）(燃烧性能B1级) 5、20厚1:3水泥砂浆找平 6、最薄处30厚泡沫混凝土找坡设排气道 | m2 | 75.950 |  |  |
| 38 | 屋面排水管 1、排水管品种、规格:Φ110PVC管 | m | 8.600 |  |  |
| 39 | 金属（塑钢、断桥）窗 铝合金窗外加防虫鸟窗纱 | m2 | 16.200 |  |  |
| 40 | 木质防火门 丙级防火门 | m2 | 7.100 |  |  |
| 41 | 墙面喷刷涂料 内墙面白水泥腻子 | m2 | 83.720 |  |  |
| 42 | 墙面喷刷涂料 外墙面涂料一底二涂 | m2 | 130.070 |  |  |
| 43 | 天棚喷刷涂料 滚内墙涂料，板底批腻子刮平 | m2 | 70.260 |  |  |
| 44 | 现浇构件钢筋 12以内 | t | 2.499 |  |  |
| 45 | 现浇构件钢筋 25以内 | t | 1.435 |  |  |
| 46 | 预埋铁件 | t | 0.546 |  |  |
| 47 | 零星钢构件 电缆沟钢花纹板盖板 | t | 0.478 |  |  |
| 48 | 安装照明及动力部分 | 项 | 1.000 |  |  |
| 49 | 直流馈电屏 20AH，DC/AC220V | 台 | 4.000 |  |  |
| 50 | 其它综合费用 | 项 | 1.000 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注：1.本表全费用综合单价包含完成该项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、税金、配合费、风险费等一切费用。

2.本工程清单序号“1、2、49”子目设最高单价限价（详见项目需求工程量清单），投标报价时超过最高单价限价的作无效标处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或受权人（签字）：

日期：

- 附件7

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件8

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件9

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 附件10

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。