南通航运职业技术学院

多媒体设备采购招标书

为满足教学的需要，我院拟采取公开招标的方式，购置多媒体设备一批，建成网络化多媒体教室。现就有关事宜说明如下：

- 网络化多媒体教室建设总体要求

网络化多媒体教室建设在总体设计上应遵循建设集中管理开放式智能多媒体演示教室基本原则：

稳定可靠、操作简便、经济耐用、网络管理、结构简单、维护方便、防范安全、全面开放、先进性、经济实用性、操作维护的简便性、安全可靠性和可扩展性原则，做到功能完善、系统先进、安全稳定、拓展性强，满足多媒体教学需求。系统设计和设备选型注重实用功能，系统的功能和应用、管理的实际需要相结合，并支持将来的扩容和升级。

多媒体教室面对全校教师的课堂教学应用和各类学生活动的使用，设备长期安全可靠的运行和有效的管理方式，是系统建设方案的首要设计原则。

- 功能要求

2.1、网络化多媒体教室功能要求

（1）教室内能够独立控制多媒体设备，实现多媒体教学。也可由主控中心通过局域网对多媒体设备进行集中管理控制。

（2）教室中控可对投影机、幕布、电脑、展台、DVD等设备进行管理控制，如设备开关机、信号切换、音量大小等控制；并可实现一键联动控制。要求控制面板清晰明了、操作简便。

（3）设备的管理控制与讲台开关联动可根据用户要求设定，实现讲台开联动设备开启，讲台关联动设备自动关闭，特殊设备具有保护功能，如投影机延时断电保护等；

（4）教室电脑可以随时使用不同版本、不同语言的操作系统，以满足教师对电脑系统的个性化要求。

（5）主控中心可远程控制讲台电子锁的开关，并且可通过电子课表实现无人值守自动控制；可扩展IC/ID卡控制；如果网络故障可以用钥匙或紧急按钮打开讲台。

（6）多功能讲台，全钢结构，显示器自动翻转，1400×800×900mm。需留出笔记本电脑接口线、USB接口线、以太网线、音视频接口线及电源插座等，方便移动设备接入。

（7）中控主机应具有系统自检功能，并且应具有故障自动恢复功能，一旦系统工作状态不正常，系统可自动重启，自动恢复。

（8）中控提供不少于4路的10/100M网络接口，方便电脑、IP电话（备用）、笔记本等网络设备接入。

（9）教室讲台可以通过刷卡方式打开，使用IC卡，并且可以与校园IC卡兼容，避免重复投资；可以采用多种认证管理模式，可以实现无人值守的管理；控制中心要有使用记录，支持发卡管理、权限设置、统计等功能。

（10）具有不少于3路串行控制接口，至少有一路串口为可编程控制接口，支持所有品牌型号投影机控制功能；并且具有投影设备状态及投影灯泡用时统计等功能。

（11）控制面板应具有音量控制功能，并有音量级数显示，可以一键静音，一键恢复，方便使用。

（12）中控应具备展台自动识别功能，通过一个按键控制，系统自动判断展台类型，自动信号切换，方便使用。

（13）可通过面板控制电脑开关，方便使用。

（14）为提高多媒体教学效果，需配有辅助教学工具，如电子教鞭、屏幕遮挡、电子画笔、突出显示等功能，辅助工具需具有半透明效果，屏幕放大、朗读、变速不变调。

2.2、多媒体教室集中管理中心功能要求

（1）可以通过电子课程表控制教室多媒体设备的定时开启。教学任务的课表式管理，可根据教学与管理的需要，实现各种功能。可按照教学课表安排教室内设备（如讲台电子锁的开关、设备供电等）的定时开关，实现设备的无人值守。

（2） 可在主控中心管理教室中所有多媒体设备，并可实时监测设备的工作状态。监测界面要显示图形化，清晰直观，便于察看。

（3）可在控制中心对教室终端中的计算机系统和应用软件进行操作、设置、安装、升级和恢复。主控中心提供身份验证管理。

（4）主控中心可以对各多媒体教室设备运行状态实时监看。

（5）主控中心可远程对教室计算机操作界面。

（7）可提供主控室电源的智能管理及上电保护功能。

（8）可对投影机灯泡用时进行统计，提前预警；同一系统中应该支持多种投影设备的用时统计功能。

（9）可对每个教室的数据流量进行监控，防止病毒相互之间传播。

- 硬件设备要求

- 网络中央控制器

必须具备以下接口及功能：

内嵌式红外学习功能；

C++平台控制软件，支持Windows9x/2000/XP/NT操作系统；

8路独立可编程红外发射接口；

内置话筒输入；

2路独立可编程RS-232控制接口，可控制投影机等串行接口设备

包含投影机灯泡检测延时电路，实现电动屏幕连动和完全保护投影机；

采用一键式联动控制管理功能；

4×2 RGB带300MHz长线驱动器(带数码展台输入)；

含电动屏幕、投影机延时电源、设备电源控制；

含音量、音色控制模块；

4路GP/IO接口，可连接门磁开关、安防设备；

含+12V电控锁电源，可控制门锁开关；

5口交换机TCP/IP网络控制模块，利用校园网络设备实现远程管理；

可以导入导出设备红外码，方便保存和批量安装；

包含多种投影机RS-232控制代码

- 设备清单：

| 教室设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 投标商选用型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 1 | 投影机 | ISO国际21118标准 3000流明,1024*768 |  | 台 | 8 |  |
| 2 | 投影幕 | 电动120" |  | 块 | 8 |  |
| 3 | 多功能讲台 | 全钢结构，显示器自动翻转，1400*800*900，预留USB、RJ45、音视频、VGA、电源接口 |  | 张 | 8 |  |
| 4 | 读卡器 |  |  | 套 | 9 |  |
| 6 | 网络中央控制器 | 投影机、电动幕布、音视频信号切换的本地控制，并可通过教室电脑实现网络控制；投影机断电延迟保护；音量控制； |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 柜门检测、电锁控制、IC卡控制、后门检测 |  | 套 |  |  |
|  |  | 五口网络端口扩展、TCP/IP至RS232网络控制器 |  | 套 |  |  |
| 7 | 配套管理软件 | 满足学院提出的以上功能要求 |  | 套 | 1 |  |
| 投 标 总 合 计 |  |  |  |  |  |  |

五、投标人及标书基本要求

1、投标人具有独立法人资格、一定的经营规模、良好的资质信誉和较好的业绩。

2、公司简介、企业法人营业执照、产品经营许可证、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、近期主要业绩等。

3、所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证等。

4、产品报价，按设备清单所提供的样式，说明型号、规格、单价（含配套服务和维修费）。

5、服务承诺细则。

6、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

7、投标书正本一份，副本三份。

六、供货时间及售后服务

1、合同正式签订后，两周内到货，交货延期或出现其他违规行为，按国家经济合同法有关条款作违约处理。

2、所有产品提供三年期质保，终身维修。

3、售后服务：上门服务，响应时间在24小时以内。修复期不超过一周，超过一周仍不能修复，予以调换同型号新设备。

七、投标时间地点及联系方式

投标人请于2008 年 3月21 日下午14:00—17:00，把密封好的标书（标书内提供与投标产品一致的产品彩页说明，盖上单位公章及法人代表印章）及投标保证金人民币壹万元整（支票进帐单, 帐号：32001648636051401632开户行：建行南通分行营业部）送达南通航院行政楼303室纪检室，联系人：蔡冬林、郁则青，联系电话：85965510  85960860 13814606139  ，地址：南通市经济开发区通盛大道185号，邮政编码：226010。不符合规定的标书不予受理。

八、开标时间与评标

1、2008年3月2 5日前，由职能部门、使用部门、审计处及纪检部门组成评标工作评标。

2、根据投标商所投产品的技术性能、质量、业绩和价格等综合考核，以合理的最低中标。

九、违约处理

1、不能按期到货（包括验货不合要求），每延误1天扣合同金额的1‰。

2、售后服务未能达到要求，每次扣质保金的10％。

3、参加投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

十、付款方式：

设备、系统安装调试完成后，经学院项目组根据标书、合同条款验收合格后，支付合同的90%，余款一年后一次付清。

南通航运职业技术学院

实训及设备管理处招标工作组

2008/3/17