询价公告

根据江苏航运职业技术学院采购管理办法的有关规定，江苏航运职业技术学院  智能门锁采购安装及对接  项目采用询价方式采购，欢迎各潜在供应商响应。

一、采购项目名称及采购预算：

采购项目名称：智能门锁采购安装及对接

项目编号：HYXJ2024018

采购预算：2万元

二、供应商资格条件：

符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、递交响应文件截止时间及地点

递交响应文件截止时间：2024年 4月19日 09时30分

递交响应文件地点：江苏航运职业技术学院西大门北侧创业园一楼评标室。

邮寄响应文件地点：江苏航运职业技术学院资产管理中心217室。

四、联系方式

采购单位名称：江苏航运职业技术学院

地址：南通开发区通盛大道185号

联系人：资产管理中心：黄老师；电话：0513-85960860

需求部门：陆老师；电话：13862906038

2024年4月15日

项目需求

一、采购清单及技术要求

| 序号 | 货物或服务名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能门锁 | 开门方式：卡片+密码+钥匙+远程开门 通讯方式：Zigbee，低时延通讯，从休眠状态到工作在ms级别，自唤醒时间支持灵活配置，默认10s MCU：主频最高可达64MHz，Flash，大小256Kb，RAM，大小32Kb 板载EEPROM：大小512Kb,数据掉电可保存，保存固件信息、配置信息、管理卡号、定时开关门时间段、模块初始化标记、工程模式标记、内卡版本信息、特殊语言播放时段记录。 板载FLASH：大小64MB，数据掉电可保存，开门日志缓存、人员名单、升级固件 待机功耗：＜40uA 面板材质：铝合金压铸成型； 面板尺寸：宽70mm×高338mm×厚25mm 电机离合位置：锁具面板前置 电量显示：触摸屏顶部实时电量显示，电量低于30%会有低电量语音提示报警，且还可驱动电机开门100次以上。 信号显示：触摸屏顶部实时显示信号强度 锁芯：B级铜锁芯，配2把机械钥匙 锁芯类型：假插芯 应急供电接口：前面板底部Type-C接口 OTA升级：支持 蓝牙5.0：支持 电池：4节干电池 6V 用户数：240 密码：密码长度6-8位，1个用户支持1个临时密码和1个永久密码，虚位密码长度最大可支持20位，虚位密码+正确密码+虚位密码， 常开常闭切换：支持 防拆报警功能：支持 音量设置：三档设置 软件功能：设备嵌入物联网智能门锁V1.0软件 | 10套 |  |
| 2 | 智能网关 | 1：供电接口：5V~12VDC或者符合IEEE802.3af标准的POE供电设备 2：网口规格：标准 RJ45，支持 10/100Mbps 3：网络协议：UDP 4：IP 获取方式：静态 IP 5：用户配置：web 网页配置或者串口配置 6：工作电流：85mA@12V 7：尺寸大小：150*150*43 mm 8：IAP：支持在线升级 9：通讯方式：zigbee 10：支持防拆报警 11：可通过HTTP直接访问网关，并进行相关参数配置 | 4套 |  |
| 3 | 智能门锁管理系统 | 一）基础平台 1、门锁管理系统采用B/S架构，免安装，可远程维护，符合现代化信息建设整体规划; 2、平台具有自主知识产权，智能门锁管理软件著作权登记证书; （二）建筑管理 1、系统支持手工录入及EXCLE批量录入两种方式;支持文字+楼栋图标导航室展示建筑、房间信息; 支持WEB批量快速生成一层房间（如：自定义开始房间号、房间数量、房间可容纳人数、房间类型等，一键生成）; 2、支持对建筑的新增、删除、修改、查看; 可按规则批量创建楼层、房间，设置房间人数等;当建筑物超出显示页面时，可使用“<”“>”键切换显示; 3、单击片区可显示不同楼栋详细情况，如楼栋名称、楼栋编号、楼栋房间总数、楼栋入住情况、建筑类型等；单击楼栋可显示不同楼层详细情况，如楼层名称、楼层编号、楼层房间数、楼层入住情况等信息；单机楼层可显示不同房间详细情况，如名称、编号、别称、入住情况、入住性别等信息; （三）房间人员管理 1、界面采用应平面化设计风格，直观显示，可在一个页面图形化展示房间、人员信息、门锁状态、信息，并可办理入宿、退宿、调宿、下发密码、查看房间刷卡流水、导出入住人员信息等，并可图形显示开门方式; 2、支持对房间进行办理入住房屋，退房屋，调房屋等操作，对已入住人员可实现下发指纹、人脸、录入校园卡，指纹录入密码、下发开门密码开门方式操作; 3、可查看房间人员名单状态，可对房间内名单挂失、生效、重载和删除操作；对于房间内人员名单离线，可重载名单、重载未生效名单、初始化名单和初始化未生效名单等操作实现人员权限重新生效; ４、提供快捷查询搜索窗口，支持姓名、学号、卡号、房间号及门锁号快速查找; （四）统计、查询、报表模块 1、门锁记录查询：支持按照片区、楼栋、房间查询使用房间记录；支持指纹、管理卡、陌生卡、钥匙开门记录查询，图形显示开门方式; 2、支持对接大门门禁刷卡记录查询：提供查询接口，支持按照片区、楼栋查询大门门禁刷卡记录情况; 3、时间查询：可分时间段设置；支持按照片区、楼栋、房间查询使用情况；支持查询结果数据导出成电子文档; 4、电池电量异常查询：根据片区、楼栋、房间查询电量变化快的门锁，通过读取电池电压的方式，设置电量下降幅度及时间段阀值，保障电池正常供电; （五）设备管理模块 1、显示采集平台、网关、门禁、门锁等各模块的设备信息; 2、动态显示所管理门锁详情信息，包括门锁电池电量、锁类型、状态、开门方式等信息; 3、可显示每个门锁的电池电量，同一个统计图显示门锁的电池电量下降曲线图和每天开门次数曲线图走势图的对比; 4、管理平台具备远程对门锁的监管，包括远程设置可用或禁用，设置开门方向; 5、管理平台提供一键批量导入门锁信息功能，包括楼栋、楼层、房间、门锁名称与配置等信息，实现门锁和房间自动绑定; （六）指令管理 1、可通过片区、楼栋、楼层和房间进行窗口联动筛选显示查询; 2、网关指令（zigbee锁）：可单选或多选设置中继网关的网络号、信道号等指令; 3、门锁指令：可按片区、楼栋、楼层、房间批量设置门锁的常开、常闭、远程开锁、删除门锁密码、下发用户卡、下发用户密码、设置心跳时间间隔、设置是否休眠、设置自唤醒时间、设置低电量报警电量、设置低电量保护电量、设置电机驱动时间、设置模式、禁用/启用某功能、是否启用本地指纹添加、是否上报未成功开启锁流水、更新用户ID、下发指纹录入密码、清空数据、重新初始化等指令; ４、区间自动开锁/闭锁设置：可设置一天多个时间段门锁自动常开，如：每周一到周五 08-12点、 14-17点常开，其它时间常闭，最多一天支持10个区间段设置。满足教室、公共办公等房间到点自动开锁和关锁的需求。配置指令可通过web下发和更改。 （七）权限管理 1、人物角色管理：可任意自定义角色，编辑任务角色编码、角色名称、角色描述; 2、管理用户管理：可实现根据角色编辑用户名、密码、联系方式、部门、真实名称等资料; 3、授权功能管理：可实现根据不同角色，分别配置平台内所有菜单、管理区域的查看和操作权限; （八）系统安全与能力 1、智能门锁管理系统密钥加密存储：MD5 多次加密存储，防密码爆破：同一用户5 次登入失败锁定 30 分钟 2、智能门锁管理系统有防攻击能力。系统通过 xss-前端输入过滤、xss-前端输入编码、xss-服务器端处理测试 | 1套 | 使用学校原有一卡通门禁管理系统或与原有一卡通系统对接 |
| 4 | 安装调试 | 安装所需的所有材料、人工，实现与现有校园一卡通系统无缝对接，利用现有校园卡开门 | 10套 |  |

二、质保要求：质保期 2 年，质保期内提供免费保修、维护。

三、交货期限：合同签订之日起 15 工作日内交付使用。

四、付款方式：验收合格后，支付合同总价款的100%。

供应商须知

一.适用范围：本次采购项目。

二.联合体：不接受联合体询价。

三.询价、履约保证金：不收取询价、履约保证金。

四.询价费用：不收取成交服务费，但供应商须承担参加询价有关的其他费用。

五.响应文件组成：为了方便评标，响应文件中的各项内容必须按照下列规定格式要求制作。

（一）资质部分：

1、法人身份证复印件；

2、三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本）；

（二）技术、服务、报价部分

1、询价报价表；

2、投标货物品牌、型号详细技术参数描述或说明书，或产品彩页等技术佐证文件；

3、其他有关资料。

六.询价报价

（一）询价报价须以人民币报价。

（二）询价报价包括为完成本项目所需的材料、生产、人力、装卸、运输、安装调试、利润、税金及其他不可预测等所有费用。

七．响应文件装订

（一）响应文件按着“响应文件组成”的顺序统一编目、编码，装订成一式三份（A4纸），响应文件所有页面必须加盖供应商公章。

（二）供应商愿意提供与本次询价有关的其他资料，可视各自的情况自行编制，规格幅面应与其他询价资料一致，附于响应文件之后，与其他询价资料页码统一编目、编码装订。

八．响应文件递交

供应商应当在询价文件要求的截止时间前，将响应文件密封、盖章送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，询价小组拒收。

附  件1:

询价报价表

| 序号 | 货物或服务名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 询价报价总金额 |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

时间：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。