询价公告

根据江苏航运职业技术学院采购管理办法的有关规定，江苏航运职业技术学院_模拟监控系统维保项目采用询价方式采购，欢迎各潜在供应商响应。

一、采购项目名称及采购预算：

采购项目名称：模拟监控系统维保

项目编号：HYXJ2023059

最高限价：2.5万元

二、供应商资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，同时应具备以下条件

2、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3、企业在近3年中须具有承担过5万平方米以上智能化系统设施设备维保项目不少于1个；

4、请报价供应商对现场情况进行认真踏勘。

三、递交响应文件截止时间及地点

递交响应文件截止时间：2023年11月10日09时30分

递交响应文件地点：江苏航运职业技术学院西大门北侧创业园一楼评标室。

四、联系方式

采购单位名称：江苏航运职业技术学院

地址：南通开发区通盛大道185号

联系人：

资产管理中心：黄老师；电话：0513-85960860

需求部门：陈老师；电话：0513-85965600

2023年11月6日

项目需求

- 服务期限

服务期限：壹年。

二、项目技术要求

1.养护范围：对学校内崇海楼、崇信楼、崇文楼、崇礼楼、崇仁楼、图文信息大楼、游泳池的模拟监控系统提供例行保养、日常维修、故障紧急事件处理。

2、质量及服务要求

- 定期上门巡检服务，每一个季度进行一次设备的除尘、清理、扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，放置由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。

- 根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每年度分十二次进行测试检修（即每个月一次），并且每次检修提前通报甲方核准及配合每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行；每次检测内容填写安防设备维保巡检记录表（具体格式由甲方提供），并有双方人员签字认可。

- 对容易老化的安防监控部件每个季度一次进行全面检查，一但发现老化现象应及时更换、维修，如视频头、射灯等。对长时间工作的安防监控设备每两个季度定期维护一次，如监控主机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免监控主机工作不正常。

| 序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 终端设备 | 确保监控主机设备控制功能、监视功能、显示功能、记录回放功能、报警联动功能、图像复核功能等工作正常，确保视频安防监控系统预留接口工作正常。 确保各个监控画面在监视器上正确显示，不会出现闪烁、颤抖等模糊不清的情况。 确保监控摄像头安装牢固、位置正确，玻璃罩清晰。 |
| 2 |  | 设备保养 | 定期对设备主机进行清理、擦拭，对摄像机、防护罩等部件进行设备连接点的紧固、处理等，对监控摄像头镜面整理，调整清晰度，以确保机器的正常运行。 每月需对监控设备进行检测，需要保证各项技术参数及监控系统传输线路质量已经监控系统设备各项功能情况，保证正常运行。 每次维护保养工作结束后，需进行书面文字报告至我处，并进行归档。 |
| 3 |  | 日常维修 | 故障处理和突发事件紧急处理的报修服务，突发紧急事件必须在1小时内赶到现场。一般故障报修，必须在当天内赶到现场处理。 维修完毕后填写《维修记录单》，其内容包括维修故障排除后对故障发生的时间、地点、原因、排除的方式及解决故障的措施等。 若故障需更换设备单价100元以下由中标方提供，100元以上应立即提供报价单，上面需标明型号、品牌、数量等明细经甲方确认后更换，同时更换下的故障件需提交学院。 |

三、设备清单

1.模拟设备清单

| 序号 | 楼栋号 | 摄像机类型 |  | 机房设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 半球 | 枪机 | 16路模拟硬盘录像机 | 监控硬盘（1TB） | 17寸视频 显示器 | 14寸视频 显示器 |
| 1 | 崇文楼 | 38 |  | 3 | 6 | 3 |  |
| 2 | 崇仁楼 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 3 | 崇礼楼 | 7 |  | 1 | 2 |  | 1 |
| 4 | 崇海楼 | 12 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 崇信楼 | 8 |  | 1 | 2 | 1 |  |
| 6 | 图文中心 | 58 |  | 4 | 7 | 1 |  |
|  | 总计 | 127 |  | 11 | 19 | 6 | 2 |

2.数字设备清单

| 序号 | 楼栋号 | 摄像机类型 | 机房设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数字摄像机 | 16路数字硬盘录像机 | 监控硬盘 | 19寸视频显示器 | 14寸视频显示器 |
| 1 | 图文中心5F | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 图文中心6F | 7 |  |  |  |  |
| 3 | 图文中心7F | 9 |  |  |  |  |
| 4 | 图文中心8F | 9 |  |  |  |  |
| 5 | 8F监控室 |  | 3 | 6 | 3 |  |
|  | 总计 | 30 | 3 | 6 | 3 |  |

四、付款方式

维护保养费每半年支付一次，需要提供合法足额发票及相关凭证，比如智能化零修工作单、紧急维修工作单、维保季度检测报告单或维护保养报告等资料。

供应商须知

一.适用范围：本次采购项目。

二.联合体：不接受联合体询价。

三.询价、履约保证金：不收取询价、履约保证金。

四.询价费用：不收取成交服务费，但供应商须承担参加询价有关的其他费用。

五.响应文件组成：为了方便评标，响应文件中的各项内容必须按照下列规定格式要求制作。

（一）资质部分：

1、法人身份证复印件；

2、被授权人的身份证复印件；

3、三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本）；

（二）技术、服务、报价部分

1、询价报价表；

2、其他有关资料。

六.询价报价

（一）询价报价须以人民币报价。

（二）询价报价包括为完成本项目所需的材料、生产、人力、装卸、运输、安装调试、利润、税金及其他不可预测等所有费用。

七．响应文件装订

（一）响应文件按着“响应文件组成”的顺序统一编目、编码，装订成一式三份（A4纸），响应文件所有页面必须加盖供应商公章。

（二）供应商愿意提供与本次询价有关的其他资料，可视各自的情况自行编制，规格幅面应与其他询价资料一致，附于响应文件之后，与其他询价资料页码统一编目、编码装订。

八．响应文件递交

供应商应当在询价文件要求的截止时间前，将响应文件密封、盖章送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，询价小组拒收。

九、评标办法

最低价中标法

附  件1:

询价报价表

| 序号 | 项目名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模拟监控系统维保（壹年） |  |
| 总计金额大写（人民币）： 小写（￥）： |  |  |

报价单位（盖公章）：

联系人：

联系电话：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。