询价公告

根据江苏航运职业技术学院采购管理办法的有关规定，江苏航运职业技术学院电瓶车车棚增加悬挂式干粉灭火装置和无线的烟雾报警器（4G）采购安装项目采用询价方式采购，欢迎各潜在供应商响应。

一、采购项目名称及采购预算：

采购项目名称：电瓶车车棚增加悬挂式干粉灭火装置和无线的烟雾报警器（4G）采购安装项目

项目编号：HYXJ2024043

采购预算：20700元(超过预算的报价为无效报价)

二、供应商资格条件：

符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、递交响应文件截止时间及地点

递交响应文件截止时间：2024年6月13日09时30分

递交响应文件地点：江苏航运职业技术学院西大门北侧创业园一楼评标室。

邮寄响应文件地点：江苏航运职业技术学院资产管理中心217室。

四、联系方式

采购单位名称：江苏航运职业技术学院

地址：南通开发区通盛大道185号

资产管理中心：黄老师；电话：0513-85960860

需求部门：杨老师；电话：0513-85965600

2024年6月6日

项目需求

- 采购清单及技术要求

| 设备参数及清单需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | NP-FY300-4G | 采用双光感知技术，可有效过滤水汽环境引起的误报，感烟报警更精准。 支持本地85dB高分贝报警音。 支持4G通讯方式。 支持室内环境温湿度感知。 支持红外遥控器消音（常见家用红外遥控器，需自备） 支持迷宫外壳盖便捷拆卸，快速清洁 电池设计寿命 5年（实际环境不同，略有差异，注：在正常室温情况下，正常网络环境下，且信号强度和信噪比在RSRP＞-110dbm 且 SNR＞3，每天1次心跳，每月按每月报警3分钟, 每月1次自检。且及时处置报警。） 设备带有多种故障报警功能，包含低电压报警、防拆报警、迷宫污染报警等故障。 设备带有手动自检功能，检查设备部件是否能够正常工作。 支持APP扫码快速配网、注册，信号强度查询模式，部署安装便捷 支持远程消音屏蔽等处置方式 IP31 防护。 探测器 工作原理 双光路(红外光、蓝光)、光电式感知技术 空间温湿度感知 支持 静态电流 ≤15 μA 报警电流 ≤50 mA 本地报警方式 声、光报警 报警音量 ≥85 dB@3 m（A计权） 一般规范 供电电压 DC 3 V 电池容量 2800 mAh ，锂电池CR17505 ，DC 3.0V 通讯方式 4G 电池设计寿命 平均寿命5年 使用环境 温度：-10℃～55℃；相对湿度：≤95% 外形尺寸 φ 119 mm × H 42 mm 重量 185 g 外壳材质 ABS 执行标准 GB 20517-2006 安装指示 信号查询、入网注册指示功能 系统设计规范 GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范 》 安装规范 GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》 | 个 | 30 |
| 2 | 悬挂式干粉灭火装置（含支架） | FZX-ACT4/1.2-HT | ABC型超细干粉灭火剂，贮压式，灭火剂充装量6kg，工作压力1.2MPa，工作温度-10~50℃，有效喷射时间≤10s，喷射剩余率≤5%。保护空间：全淹没60m3，局部应用2A70B (3.8m2)。筒体规格12.5L，带电启动和温控启动功能(68℃)，带信号反馈装置。寿命5年，外壳碳钢材质 | 套 | 10 |
| 3 | FireProtection Cloud 海康消防云平台(DS)v3.0.0 | FC-OnDutyService | 值守服务模块主要提升运营商一站式值守能力，实现对消防值守全流程管理支持。本项目需接入独立式光电感烟火灾探测报警器，共30路数授权，根据接入平台的路数计费。 | 项 | 1 |

二、质保要求：独立式感烟火灾探测报警器质保期伍年，质保期内提供全免费保修、维护。

三、交货期限：合同签订之日起30日内安装调试完毕。

四、付款方式：合同签订设备到场验收合格，安装调试完毕，经采购人验收合格支付合同价款的100%。

供应商须知

一.适用范围：本次采购项目。

二.联合体：不接受联合体询价。

三.询价、履约保证金：

（1）不收取询价保证金；

（2）履约保证金：中标后中标单位付中标价的10%作为履约保证金，履约保证期（质保期）满后返还。

四.询价费用：不收取成交服务费，但供应商须承担参加询价有关的其他费用。

五.响应文件组成：为了方便评标，响应文件中的各项内容必须按照下列规定格式要求制作。

（一）资质部分：

1、法人身份证复印件；

2、三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本）；

（二）技术、服务、报价部分

1、询价报价表；

2、投标货物品牌、型号详细技术参数描述或说明书，或产品彩页等技术佐证文件；

3、其他有关资料。

六.询价报价

（一）询价报价须以人民币报价。

（二）询价报价包括为完成本项目所需的材料、生产、人力、装卸、运输、安装调试、利润、税金及其他不可预测等所有费用。

七．响应文件装订

（一）响应文件按着“响应文件组成”的顺序统一编目、编码，装订成一式三份（A4纸），响应文件所有页面必须加盖供应商公章。

（二）供应商愿意提供与本次询价有关的其他资料，可视各自的情况自行编制，规格幅面应与其他询价资料一致，附于响应文件之后，与其他询价资料页码统一编目、编码装订。

八．响应文件递交

供应商应当在询价文件要求的截止时间前，将响应文件密封、盖章送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，询价小组拒收。

附  件1:

询价报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 询价总金额： 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

时间：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。