询价公告

根据江苏航运职业技术学院采购管理办法的有关规定，江苏航运职业技术学院 图书电子标签 项目采用询价方式采购，欢迎各潜在供应商响应。

一、采购项目名称及采购预算：

采购项目名称： 图书电子标签

项目编号：HYXJ2024103

采购预算：1.7万元

二、供应商资格条件：

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 投标人需具有有效期内的《中华人民共和国出版物经营许可证》

三、递交响应文件截止时间及地点

递交响应文件截止时间：2024年12月13日09时30分

递交响应文件地点：江苏航运职业技术学院西大门北侧创业园一楼评标室。

邮寄响应文件地点：江苏航运职业技术学院资产管理中心217室。

四、联系方式

采购单位名称：江苏航运职业技术学院

地址：南通开发区通盛大道185号

联系人：

资产管理中心：黄老师；电话：0513-85960860

需求部门：刘老师；电话：0513-85960917

2024年12月10日

项目需求

一、项目概况

1. 项目名称： 图书电子标签 采购项目

2. 安装地点：图书馆指定位置

3. 采购数量 ：2万枚图书电子标签。

二、项目技术要求

1、标签为无源超高频标签，工作频率：860～960MHz（通用于全球 UHF超高频频段），须符合国际相关行业标准.ISO18000-6C标准和EPCglobalC1G2协议，具有良好的互换性与兼容性；

2、标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写；

3、标签可以非接触式的读取和写入；

4、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别；

5、提供密码保护，防止存储在其中的信息资料被非法改写；

6、具有不可改写的96位唯一序列号（TID）；

★7、所投品牌图书标签的射频识别芯片须符合EPCglobal射频识别协议规范，标签芯片通过一致性测试，确保标签能与不同品牌设备兼容，提供芯片一致性测试报告复印件加盖公章（测试报告须通过CMA、CNAS认证）；

8、所投品牌标签的有害物质通过《GB/T26572-2011》标准检测，产品材料及工艺 更有利于人体健康及环境保护，提供检测机构出具的有害物质测试报告复印件加盖公章（测试报告须通过CNAS及CMA认证）

9、图书标签粘胶具有持粘性，通过GB/T4851-2014标准检测，提供测试报告复印件（测试报告须通过CNAS及CMA认证）

★10、图书标签的辐射骚扰及抗扰度等性能通过GB/T9254.1-2021及GB/T9254.2-2021标准检测，提供该标准检测报告复印件（测试报告须通过CMA及CNAS认证）

11、所投型号图书标签的无线技术指标经检测合格，符合SJ/T11531-2015标准，提供该标准检测报告复印件（测试报告须通过CMA及CNAS认证）

12、所投型号标签通过老化测试，符合《GB/T16422.2-2022》标准，老化测试24小时内标签仍无损坏。提供相关要求检测报告复印件（检测报告须通过CNAS 认证）

13、超高频图书标签使用 10 年后，仍能在自助借还,RFID 门禁等设备上正常读取,提供用户单位出具的标签使用 10 年后质量可靠的证明复印件（第三方检测单位提供的检测报告或3家（或以上）使用单位（有使用单位公章）证明材料）。

三、时间要求：

1、中标人需在接到招标人通知后2天内完成供货及安装工作；

四、付款方式：中标人完成产品安装，并验收合格后，按合同约定金额一次性全额支付。

五、质保要求：免费提供十年产品质保服务。

供应商须知

一.适用范围：本次采购项目。

二.联合体：不接受联合体询价。

三.履约保证金：不收取履约保证金。

四.询价费用：不收取成交服务费，但供应商须承担参加询价有关的其他费用。

五.响应文件组成：为了方便评标，响应文件中的各项内容必须按照下列规定格式要求制作。

（一）资质部分：

1、法人身份证复印件；

2、三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本）；

（二）报价部分：

1、询价报价表。

六.询价报价

（一）本项目招标控制价：1.7万元；

（二）询价报价包括为完成本项目所需的人力、利润、税金、安装调试及其他不可预测等所有费用。

七．响应文件装订

（一）响应文件按着“响应文件组成”的顺序统一编目、编码，装订成一式三份（A4纸），响应文件所有页面必须加盖供应商公章。

（二）供应商愿意提供与本次询价有关的其他资料，可视各自的情况自行编制，规格幅面应与其他询价资料一致，附于响应文件之后，与其他询价资料页码统一编目、编码装订。

八．响应文件递交

供应商应当在询价文件要求的截止时间前，将响应文件密封、盖章送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，询价小组拒收。

九．评标办法

低价中标法

附  件1:

询价报价表

| 序号 | 品名 | 数量 | 型号规格 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

时间：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。